○鶴岡市火災予防条例

平成19年３月23日条例第18号

改正

平成22年12月24日条例第36号

平成24年３月23日条例第10号

平成24年９月28日条例第35号

平成25年12月20日条例第55号

平成26年６月30日条例第72号

平成28年３月24日条例第16号

（火を使用する設備に附属する煙突）

第17条の２　火を使用する設備（燃料電池発電設備を除く。）に附属する煙突は、次に掲げる基準によらなければならない。

(１)　構造又は材質に応じ、支わく、支線、腕金具等で固定すること。

(２)　可燃性の壁、床、天井等を貫通する部分、小屋裏、天井裏、床裏等において接続する場合は、容易に離脱せず、かつ、燃焼排気が漏れない構造とすること。

(３)　容易に清掃ができる構造とすること。

(４)　火粉を飛散するおそれのある設備に附属するものにあっては、火粉の飛散を防止するための有効な装置を設けること。

(５)　前各号に規定するもののほか、煙突の基準については、建築基準法施行令第115条第１項第１号から第３号まで及び第２項の規定を準用する。