全体についての消防計画（例）

年　　月　　日作成

第１章　　総　　則

第１節　計画の目的及び適用範囲等

（目　的）

第１条　この計画は、消防法第８条の２第１項に基づき、　　　　　　　　全体の防火管理についての必要な事項を定め、火災の予防及び火災、地震、その他の災害（以下「火災等」という。）による人命の安全及び被害の軽減を図ることを目的とする。

（適用範囲）

第２条　この計画に定めた事項は、　　　　　　　　に勤務し、出入りする全ての者に適用する。

２　この計画を適用する場所の範囲は、本建物及び敷地内の全てとする。

（管理権原の及ぶ範囲）

第３条　管理権原の及ぶ範囲は、別表１「管理権原の範囲と実態」のとおりとする。なお、各事業所の消防計画においてもその範囲を明記するものとする。

２　各事業所の管理権原者は、防火管理の実態を把握し、防火管理者に防火管理業務を適切に行わせなければならない。

第２節　管理権原者の責務等

（管理権原者の責務）

第４条　各管理権原者は、この計画を遵守し、建物全体についての安全性を高めるように努め、次の事項について責務を有する。

(１) 管理権原者間の協議により、建物全体の防火管理業務を適正に遂行できる権限と知識を有する者を統括防火管理者に選任すること。

(２) 統括防火管理者に建物全体についての消防計画の作成その他建物全体についての防火管理業務を行わせること。

(３) 統括防火管理者を選任（解任）した場合、消防機関へ届け出ること。

(４) 統括防火管理者の届出等の消防機関との連絡など防火管理上必要な事項を行うとともに、相互に意思の疎通を図り、建物全体の安全性の確保に努めること。

(５) 建物の全体についての防火管理業務の実施体制を確立し、維持すること。

(６) 火災等が発生した場合、自衛消防活動全般についての責任を共同して負うこと。

(７) 火災等発生の情報を受けた場合、自衛消防本部の設置を自衛消防隊長に指示すること。

第３節　統括防火管理者・防火管理者等の責務等

（統括防火管理者の責務）

第５条　統括防火管理者は、建物全体についての防火管理業務について、次の事項について責務を有する。

(１) 建物全体についての消防計画の作成又は変更に関すること。

(２) 防火対象物全体についての消防計画に基づく消火、通報及び避難誘導などの訓練の定期的な実施に関すること。

(３) 通路、階段、避難口、安全区画、防煙区画その他の避難施設の維持管理に関すること。

(４) 火災が発生した場合における共同の自衛消防の組織における活動体制に関すること。

(５) 火災等発生時の消防隊に対する必要な情報提供等に関すること。

(６) 建物全体についての消防計画の管理権原者への周知に関すること。

(７) その他防火管理上必要と認める事項に関すること。

２　統括防火管理者は、建物全体についての防火管理上必要な業務を行う場合、各事業所の防火管理者（防火担当責任者）に対して必要な事項を指示することができる。

３　統括防火管理者は、消防機関等に対する全体の消防計画の届出、報告及び防火管理業務に関する記録等の保管をしなければならない。

４　統括防火管理者は、別表１「管理権限の範囲と実態」により建物の実態を把握するとともに、各事業所の防火管理者（防火担当責任者）と相互の連絡を保ち、建物全体の安全性の確保に努めなければならない。

（防火管理者の責務）

第６条　各事業所の防火管理者は、統括防火管理者の指示、命令を遵守するとともに、次に掲げる防火管理上必要な事項について統括防火管理者に報告する。

(１) 防火管理者に選任又は解任されたとき

(２) 消防計画を作成又は変更するとき

(３) 統括防火管理者から指示、命令された事項の結果について

(４) 防火対象物及び消防用設備等の法定点検の実施及び結果について

(５) 用途及び消防用設備等を変更するとき

(６) 内装の改修などの工事を行うとき

(７) 大量の可燃物の搬入・搬出又は危険物及び引火性物品を貯蔵・取扱うとき

(８) 臨時に火気を使用するとき

(９) 火気を使用する設備器具（以下「火気使用設備器具」という。）又は電気設備の新設、移設、改修等を行うとき

(10) 消防計画に定める消防機関への報告及び届出を行うとき

(11) 防火上の建物構造の不備や消防用設備等の不備欠陥が発見されたとき及びそれらを改修するとき

(12) 防火管理業務の一部を委託するとき

(13) 催物を開催するとき

(14) 消防計画に定めた訓練をするとき

(15) その他防火管理上必要な事項

２　各事業所の防火管理者は、この全体についての消防計画と整合を図り、事業所ごとに消防計画を作成し、防火管理業務を行う。

３　各事業所の防火管理者は、他の防火管理者と相互に連絡を保ち、協力して防火管理業務を推進する。

第２章　火災予防事項

第１節　予防管理

（防火管理状況の把握）

第７条　統括防火管理者は、各事業所の防火管理者等と連携を図り、建物全体の防火管理業務に必要な実態を、別表1「管理権原の範囲と実態」により調査して把握するものとする。

（点検・検査）

第８条　消防用設備等の法定点検は、次による。

ア　消防用設備等の法定点検は、　　　　　　　　の責任により行う。

ただし、事業所が独自に設置した消防用設備等は、当該設置事業所の責任により行う。

イ　消防用設備等の法定点検は、　　　　　　　　に委託して、　　月 と　　月 の年２回実施する。

ウ　統括防火管理者及び当該事業所の防火管理者（防火担当責任者）は、法定点検に立ち会う。

２　消防用設備等の自主点検及び防火・避難施設等の自主検査は、次による。

(１) 消防用設備等の自主点検

ア　消防用設備等の自主点検は、共用部分は　　　　　　　　、各事業所の占有部分は各事業所の責任により行う。

イ　消防用設備等の自主点検は、法定点検（６ヶ月ごとに１回）の合間に、概ね２回以上行うものとし、実施方法、時期等は各事業所の計画による。

(２) 防火・避難施設等の自主検査

ア　防火管理、避難管理、建築物、火気使用設備、電気設備及び危険物等の自主検査の実施方法、時期等は各事業所の計画による。

イ　各事業所の自主検査の実施範囲には、各事業所が日常使用する通路、階段等の避難上必要な施設を含めるものとする。

（不備欠陥箇所の改修）

第９条　消防用設備等、防火・避難施設等の法定点検・検査及び自主点検・検査を実施した結果、不備欠陥又は改修する事項がある場合、各管理権原者の責任の範囲により、統括防火管理者又は防火管理者（防火担当責任者）が改修計画を策定する。

２　消防用設備等、防火・避難施設等の法定点検・検査及び自主点検・検査で発見された不備欠陥箇所の改修等は、改修計画に基づき各管理権原者の責任の範囲により行う。

（工事中の安全対策）

第１０条　建物内の消防用設備等の改修工事、用途変更及び催物の開催など不定期に行われる工事等において、関係法令の適合の確認や工事中の火気管理等の確認など防火上の安全対策に関する事項は、建物全体についての消防計画に定める事項を遵守するとともに、共用部分については統括防火管理者、事業所の占有部分については各事業所の防火管理者（防火担当責任者）が工事中の安全対策を策定する。

２　統括防火管理者は、複数の事業所にわたる増築、模様替え等の工事が行われる場合、当該工事を行う各事業所の防火管理者で協議し、「工事中の消防計画」を届出させるものとする。

３　統括防火管理者及び各事業所の防火管理者は、各事業所が行う用途変更・内装等の変更工事等又は催物の開催など不定期に行われる工事等に関し、必要に応じて工事・催物等の計画内容等の確認や現場確認を行い、関係法令の適合の確認や火気管理等の防火上の確認を行うものとする。

（内装制限等の遵守）

第１１条　本建物において改修等で使用する内装材は、関係法令で定める仕様以上としなければならない。

２　本建物内で使用するカーテン、じゅうたん等は、防炎物品としなければならない。

（定員・収容人員の管理）

第１２条　統括防火管理者は、本建物内で催物等により、共用部分等において臨時に混雑が予測される場合は、あらかじめ入場制限等の措置を講じるとともに避難経路の確保や避難誘導員の配置等必要な措置を行う。

２　各事業所の防火管理者（防火担当責任者）は、用途区分毎に定められた定員を遵守するとともに、定員を超えるような混雑が予想される場合は、入場制限を行うものとする。

（休日・夜間等の対応）

第１３条　統括防火管理者は、休日・夜間等の建物内の状況を別表1「管理権原の範囲と実態」により把握し、対応するものとする。

２　各事業所の防火管理者（防火担当責任者）は、休日・夜間等における防火管理体制について特異な事項がある場合は、統括防火管理者に報告する。

（関係機関との連絡）

第１４条　統括防火管理者は、各種報告・届出及び自衛消防訓練等について消防機関等と事前相談等連絡を十分に行い、防火管理業務の適正な遂行に努めるものとする。

（防火管理維持台帳への記録）

第１５条　統括防火管理者は、建物全体（各事業所の占有部分を除く）についての防火管理業務の実施結果及び防火管理業務に必要な書類等を取りまとめ、防火管理維持台帳に編冊、整理及び保管しておく。

２　各事業所の管理権原者は、事業所の占有部分の防火管理業務の実施結果及び防火管理業務に必要な書類等を取りまとめて防火管理維持台帳に編冊、整理及び保管しておく。

第２節　出火防止の管理

（出火防止対策）

第１６条　建物全体についての火気使用設備器具等、喫煙管理及び放火防止対策など出火防止業務に関する事項は、この計画に定める対策を遵守するとともに、共用部分については統括防火管理者、事業所の占有部分については各事業所の防火管理者（防火担当責任者）が責任を持って行うものとし、各事業所の消防計画に定めるものとする。

（従業員等の遵守事項）

第１７条　本建物内の従業員等が火気を使用する場合及び防火・避難施設等の遵守事項等については、各事業所の消防計画によるものとする。

（放火防止対策）

第１８条　統括防火管理者及び防火管理者（防火担当責任者）は、放火防止対策について、各事業所の消防計画に定めるほか、次の対策を推進する。

(１) 死角となりやすい通路、階段室、洗面所等に可燃物を置かない。

(２) 物置、ゴミ集積所等の施錠管理を徹底する。

(３) 階段室、トイレ等死角となる場所の挙動不審者の監視を行う。

(４) 監視カメラ等による死角の解消及び死角となる場所の不定期的な巡回監視を行う。

（危険物品等の管理）

第１９条　本建物へは、原則として危険物品の持ち込みを禁止とする。

ただし、必要最小限の範囲内で持ち込む場合は、次の事項を遵守し、安全管理を行うものとする。

(１) 危険物を貯蔵し又は取り扱う場所においては、火気を使用しないこと。

(２) 危険物を貯蔵し又は取り扱う場所においては、常に整理・清掃を行うとともに、みだりに不必要なものを置かないこと。

(３) 危険物がもれ、あふれ又は飛散しないようにすること。

(４) 指定可燃物及び高圧ガス等の危険物品等については、それぞれの関係法令に基づき、貯蔵、取扱うこと。

(５) 定期的に点検し、その結果を記録保存し、安全管理に活用すること。

第３節　避難施設等の管理

（防火・避難施設等の管理及び遵守事項）

第２０条　統括防火管理者は、避難施設及び防火設備の機能を有効に保持するため、次の事項を徹底する。

(１) 避難通路、避難口、階段その他の避難施設

ア　避難の障害となる設備を設け又は物品を置かないこと。

イ　床面は避難に際し、つまずき、すべり等を生じないよう維持管理すること。

ウ　避難口等に設ける扉は、容易に開錠し開放できるものとし、開放した場合は廊下、階段等の幅員を有効に保持すること。

(２) 火災の延焼を防止するための防火設備

ア　防火戸や防火シャッターは、常時閉鎖できるようにその機能を有効に保持し、閉鎖の障害となる物品を置かないこと。なお、防火戸や防火シャッターの開閉位置と他の部分とを色別しておくこと。

イ　防火戸や防火シャッターに近接して延焼の媒体となる可燃性物品を置かないこと。

２　各事業所の避難上必要な施設等の維持管理に関する事項は、各事業所の消防計画に定めるものとする。

３　各事業所の防火管理者（防火担当責任者）は、避難施設、防火設備の役割を従業員等に十分認識させるとともに、定期的に点検、検査を実施し、施設、設備の機能確保に努めるものとする。

第３章　災害活動事項

第１節　自衛消防の組織の編成と任務

（自衛消防の組織の編成等）

第２１条　火災等による人的又は物的な被害を最小限に止めるため、自衛消防の組織の本部を設置し、建物全体についての共同の自衛消防の組織を編成する。

２　自衛消防の組織は、自衛消防隊長（　　　　　　　　　　　　　）が統括指揮する。

３　自衛消防の組織は、本部隊と地区隊で構成するものとする。

４　本部隊には、指揮班、通報連絡班、初期消火班、避難誘導班を置き、各班には班長を置く。各班に必要な必要な人員は各事業所が分担する。

５　地区隊は、各事業所の自衛消防の組織をもって編成し、その組織及び任務は、各事業所の消防計画に定める。

６　自衛消防隊長は、情報の収集及び地区隊長の報告等により、自衛消防活動の開始を決定する。

７　自衛消防隊長は、消防機関が到着したときは、自衛消防の組織の活動状況、被災状況の情報等を提供するとともに消防機関に協力するものとする。

８　自衛消防の組織には、自衛消防隊長が不在時の任務の代行者（以下「自衛消防隊長の代行者」という。）を定める。

９　自衛消防の組織の編成及び主たる任務は、別表２「自衛消防の組織の編成表」のとおりとする。

（自衛消防の組織の活動範囲）

第２２条　自衛消防の組織の活動範囲は、原則として　　　　　　　　　　　全体とする。

２　隣接する建物等からの火災により本建物に延焼の危険がある場合は、本建物に設置されている消防用設備等を有効に活用できる範囲内において、自衛消防隊長の判断に基づき活動する。

（本部隊の任務）

第２３条　本部隊は、火災発生時における全体の統制を行うものとする。

（地区隊の任務）

第２４条　地区隊は、当該地区隊の管理する区域内の火災等においては、当該地区隊長の指揮のもとに別表２「自衛消防の組織の編成表」に定める地区隊の任務を行うものとし、その活動は、各事業所の消防計画に定める。

２　火災等発生場所を管理する当該地区隊以外の地区隊は、自地区の活動とともに火災発生場所の活動に協力するものとする。

（自衛消防の組織の体制）

第２５条　自衛消防隊長は、自衛消防の組織を勤務体制の変動に合わせ、柔軟に編成替えを行うとともに、従業員等に割り当てられた任務の周知徹底を図るものとする。

自衛消防隊長は、自衛消防の組織の基本編成による活動では困難と認められる場合、地区隊の人員を移動するなどの対応により、効果的な自衛消防活動を行うものとする。

２　休日・夜間等に火災等が発生した場合は、次の措置を行うものとする。

(１) 火災を覚知した場合は、直ちに消防機関に通報後、初期消火活動を行うとともに、建物内残留者等に火災の発生を知らせ、自衛消防隊長、統括防火管理者、各事業所の防火管理者（防火担当責任者）等の関係者に連絡する。

(２) 消防隊に対しては、火災発見の状況、延焼状況等の情報及び資料等を提供するとともに、火災現場への誘導を行う。

（自衛消防の組織の装備）

第２６条　自衛消防活動要員等に必要な装備品等は、別表３「自衛消防活動等装備品リスト」に定める。

２　装備品は、必要な点検を行い、常時使用できる状態に維持管理するものとする。

第２節　火災時の活動

（火災発見時の措置）

第２７条　火災の発見者は、非常ベルの押しボタン等で建物内にいる者に火災の発生を知らせ、周囲にいる者と協力して初期消火及び消防機関へ通報（１１９番）する。

２　知らせを受けた者は、火災を確認後直ちに消防機関（１１９番）へ通報するとともに、建物内に周知し、自衛消防隊長に報告する。

（通報連絡）

第２８条　通報連絡担当は、次の活動を行うものとする。

(１) 火災を発見したとき又は現場確認者等から火災の連絡を受けたときは、直ちに１１９番通報する。

(２) 火災発生確認後、非常ベルの押しボタン等で建物内にいる者に火災の発生を知らせる。

(３) 自衛消防隊長、地区隊長及び関係者への火災発生の連絡を行う。

(４) 出火場所、火災規模、燃えているもの、延焼危険を確認する。

(５) 逃げ遅れ者、負傷者の有無及び状況を確認する。

(６) 消火活動状況、活動人員を確認する。

(７) 防火区画形成状況を確認する。

(８) 危険物品等の有無を確認する。

(９) 情報収集内容の記録と自衛消防隊長及び地区隊長への報告

（消火活動）

第２９条　初期消火班は、他の地区隊と協力し、消火器又は屋内消火栓設備等を活用して初期消火を行うとともに、防火戸、防火シャッター等を閉鎖して火災の拡大防止にあたる。

（避難誘導）

第３０条　避難誘導班は、他の地区隊と協力し、出火階及びその直上階を優先して避難誘導するものとする。

２　エレベーター・エスカレーターによる避難は原則として行わないものとする。

３　避難誘導班は、非常口及び行き止まり通路等に部署し、忘れ物等のため、再び入る者のないように万全を期するものとする。

４　避難誘導の開始は、出火場所、火災の程度、消火活動状況等により判断する。

５　避難誘導にあたっては、携帯拡声器、懐中電灯、警笛、ロープ等を活用して避難者に避難方向や火災の状況を知らせ、混乱の防止に留意し避難させなければならない。また、聴覚障害者、外国人については、担当者を指定して避難させるものとする。

６　避難放送は、早口を避け落ち着いた口調で、同一内容を２回程度繰り返して行い、パニック防止に努めるものとする。

７　負傷者及び逃げ遅れ者等について情報を得たときは、直ちに自衛消防隊長に報告しなければならない。

８　避難終了後、人員点呼を行い、逃げ遅れた者の有無を確認し、自衛消防隊長に報告するものとする。

（消防機関への情報提供）

第３１条　自衛消防隊長は、消防機関の活動が効果的に行われるよう、次の情報提供等を行うものとする。

(１) 自衛消防の組織の活動状況

(２) 消防隊の進入路及び特殊車等の停車位置の確保

(３) 火災現場への誘導

(４) 出火場所、延焼範囲、逃げ遅れ者の有無、避難誘導状況、消防活動上支障となるものの有無などの情報の提供

第３節　地震時の活動

（地震発生時の初期対応）

第３２条　地震発生時は、身の安全を確保する。自衛消防隊長は、揺れがおさまった後、建物全体の被害状況を把握し、在館者等に情報を提供する。

２　地区隊長は、被害の状況や火気使用設備器具などの点検結果を自衛消防隊長に報告する。

３　出火防止

(１) 火気使用設備器具の直近にいる者は、揺れを感じたとき又は大きな揺れがおさまった後、電源や燃料バルブ、ガスの元栓を遮断する。

(２) 二次災害の発生を防止するため、火気使用設備器具等について点検を実施し、出火防止に努める。

（緊急地震速報受信時の対応）

第３３条　緊急地震速報を受信した場合は、次の活動を行う。

(１) 避難口を開放し、避難経路を確保する。

(２) 人命の安全、被害軽減のため、在館者へ緊急地震速報発表を知らせ、身の安全を確保させる。

(３) 火気使用設備器具の担当者は、出火防止のため電源や燃料バルブ、ガスの元栓を遮断する。

（地震による出火防止の対応）

第３４条　地震発生後の出火防止等は次によるものとする。

(１) 地区隊長は、担当区域内の出火危険箇所を確認する。

(２) 複数の出火箇所がある場合の消火活動は、避難経路となる場所を優先して行う。

（避難誘導）

第３５条　自衛消防隊長は、地震が発生した場合、本建物の被害状況等に応じ、避難開始の指示を判断する。また、収容物等に挟まれた人又は閉じ込められた人がある場合は、救出救護活動を指示する。

第４章　教育訓練

第１節　教育

（各管理権原者の取組み）

第３６条　各管理権原者は、自らの防火管理に関する知識と認識を高めるため、防火に関するセミナー、建物全体で実施する自衛消防訓練等に参加し、各管理権原者との情報交換等を行い建物全体の安全の確保に努めるものとする。

２　各管理権原者は、事業所の防火管理者及びその他の防火管理業務に従事する者の防火教育について計画的に実施し、防火意識と火災等の災害対応能力の向上を図るものとする。

（防火管理者の教育）

第３７条　統括防火管理者及び各事業所の防火管理者は、消防機関等が開催する各種講習会や研究会に参加し、防火管理に関する知識及び技術の向上に努めるものとする。

（従業員等の教育）

第３８条　各事業所の従業員等に対する防火に関する教育は、各事業所の消防計画に定める。

第２節　訓練の実施

（従業員等の訓練）

第３９条　統括防火管理者は、各事業所の従業員等を対象とし、火災等が発生した場合、迅速かつ的確な所定の行動ができるよう、次により訓練を定期的に実施するものとする。

(１) 総合訓練

(２) 部分訓練

ア　通報訓練

イ　消火訓練

ウ　避難訓練

エ　その他安全防護訓練、救出救護訓練

(３) その他の訓練

ア　建物平面図、配置図、設備図等を使用し、災害を想定した図上訓練

イ　自衛消防活動に供する設備機器及び装備等の取扱訓練

(４) 訓練の実施時期等

| 訓練の種別 | 実施時期 | 備 考 |
| --- | --- | --- |
| 総合訓練 | 月・ 月 | ・通報、消火、避難の訓練の要素を取り入れた総合訓練を実施する。 ・地震を想定した訓練も合わせて実施する。 |
| 部分訓練等 | 月・ 月 | 必要に応じて実施する。 |

・訓練は、訓練指導者を指定して実施するものとする。

・訓練参加者は、全ての従業員とする。

（訓練時の安全対策）

第４０条　統括防火管理者は、訓練時における訓練参加者の事故防止を図るため、訓練実施前、訓練実施中、訓練実施後安全管理を実施するものとする。

（自衛消防訓練実施結果の検討）

第４１条　統括防火管理者は、自衛消防訓練終了後直ちに訓練結果について検討会を開催する。なお、検討会には、原則として訓練に参加した者が出席し、以後の訓練に反映させるものとする。

（自衛消防訓練の通知）

第４２条　統括防火管理者は、自衛消防訓練を実施しようとするときは、あらかじめ「消防訓練通報書」により消防長に通知するものとし、実施日時、訓練内容等について事業所の防火管理者（防火担当責任者）に周知徹底する。

雑　　則

（経費の分担）

第４３条　この計画に定める事業を行うときは、その都度協議し、経費の分担を定める。

付　則

この計画は、　　　　年　　月　　日から施行する。

別表１

管理権原の範囲と実態

| 所有者 （法人の場合は名称及び代表者氏名） |  |  |  |  | 所有部分 |  | 権原の範囲 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 建物全体 |  | 共用部分と所有権の及ぶ範囲 |  |  |  |  |
| 番号 | 権原の範囲 | 管理権原者 名称（店舗名） |  | 連絡先 |  | 営業時間 |  | 消防用設備等の設置状況 |  | 収容人員 (内従業員) | 備考 |
| ① |  |  |  |  |  | : ～ : |  |  |  | 人 （ 人） |  |
| ② |  |  |  |  |  | : ～ : |  |  |  | 人 （ 人） |  |
| ③ |  |  |  |  |  | : ～ : |  |  |  | 人 （ 人） |  |
| ④ |  |  |  |  |  | : ～ : |  |  |  | 人 （ 人） |  |
|  | 共用部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平 面 図 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 階層 |  |  | 階 |  |  | 階層 |  |  | 階 |  |  |
| 階層 |  |  | 階 |  |  | 階層 |  |  | 階 |  |  |

別表２

自衛消防の組織の編成表

本部隊【自衛消防活動の指揮】

指　揮　班【自衛消防隊長の指揮支援】

班長　　　　　　　　　　　　　班員　　人

自衛消防隊長

自衛消防隊長の代行者

通報連絡班【119番通報、建物内及び関係者への連絡】

班長　　　　　　　　　　　　　班員　　人

初期消火班【初期消火活動の地区隊への活動支援】

班長　　　　　　　　　　　　　班員　　人

避難誘導班【避難誘導の地区隊への活動支援】

班長　　　　　　　　　　　　　班員　　人

各地区隊

通報連絡班【119番通報、建物内への連絡】

初期消火班【消火器・屋内消火栓等を使用した初期消火】

避難誘導班【避難誘導、避難器具の設定】

地区隊の詳細（合同地区隊の詳細）

別表３

自衛消防活動等装備品リスト

| 任務別 | 品名 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 資機材 | ○× | 資機材 | ○× |
| 指揮 | 消防計画（自衛消防活動要領） |  | 携帯用拡声器 |  |
|  | 建物図面（平面図・配管図・電気設備図等） |  | 指揮本部用の資機材及び標識（隊旗） |  |
|  | 名簿（従業員・宿泊者等） |  | 照明器具（懐中電灯・投光器等） |  |
|  |  |  | 情報伝達機器（トランシーバー等） |  |
| 通報連絡 | 緊急連絡網 |  | 携帯用拡声器 |  |
|  |  |  | 情報伝達機器（トランシーバー等） |  |
| 初期消火 | 防火衣又は作業衣 |  | 破壊器具（とび口等） |  |
|  | 消火器具 |  | 防水シート |  |
| 避難誘導 | マスターキー |  | ロープ |  |
|  | 切断器具（ドアチェーン等切断用） |  | 誘導の標識（案内旗等） |  |
|  | 名簿（従業員・宿泊者等） |  |  |  |
|  | 携帯用拡声器 |  |  |  |
|  | 照明器具（懐中電灯等） |  |  |  |
| 安全防護 | キー、手動ハンドル（防火シャッター、 エレベーター、非常ドア等） |  |  |  |
|  | 建物図面 （平面図・配管図・電気設備等） |  |  |  |
| 救出救護 | 応急医薬品 |  | 応急救護所設置資機材 （テント、ベッド等） |  |
|  | 担架 |  | 受傷者記録用紙 |  |
|  | 救助器具（ロープ、バール、ジャッキ等） |  | 車イス |  |
|  |  |  | 自動体外式除細動器（ＡＥＤ） |  |
| 搬出 | 非常用搬出品リスト（契約書類、台帳、 ＰＣ、電子記録等） |  | 防水シート |  |
|  |  |  | 保管標識 |  |
| その他 | 災害用活動服、ヘルメット、運動靴、 手袋、警笛 |  | 携帯発電機 |  |

※　資機材は持ち出しやすい場所に備蓄・保管します。

※　備蓄・保管施設に損壊等のおそれがある場合は、分散して保管します。

※　食料（缶詰、乾パン等）：必要日数×必要人数分

※　飲料水（目安　３リットル／１日）：必要日数×必要人数分