地区計画の変更届出の添付書類説明書

（都市計画法第58条の2第2項による行為の変更届出）

■　変更届出が必要なとき

地区計画の適合通知がおりた届出事項のうち、設計または施工方法の変更が生じた場合は、変更の工事着手の30日前までに、届出が必要となります。

■　届出の必要書類

次の書類を都市計画課に提出してください。届出は当該変更行為に関わる工事に着手する日の30日前までにお願いします。

①「地区計画の区域内における行為の変更届出書」および「添付書類」…各２部ずつ

②前回の適合通知書の写し（建築面積等、変更訂正箇所を朱字にて記入）…各２部ずつ

以下の要領で変更前、変更後の必要図面を添付ください。

| 行為の種類 | 図 面 | 縮 尺 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- |
| （１）土地区画形質の変更 | 案内図 | 1／2,500以上 | 方位、道路及び目標となる地物を表示 |
|  | 設計図 | 1／100以上 | 構造図・断面図も含む |
| （２）建築物の建築、工作物の建設 | 案内図 | 1／2,500以上 | 方位、道路及び目標となる地物を表示 |
|  | 配置図 | 1／100以上 | 敷地内における建築物又は工作物の位置を表示。敷地境界から外壁面、これに代わる柱面までの距離を記入。（ポーチ・テラス・ベランダ等で建築面積に算入される場合は敷地境界から算入範囲までの距離またはこれに変わる柱面までの距離を記入。カーポートは柱面からの距離を記入） 緑化規定がある場合は緑地の位置、高木の位置を表示し、緑地面積及び緑化率、高木の本数を明記。 ※参考として建築物の建築の場合は、用途（ほか店舗・作業場等がある場合はその床面積及び原動機の出力数）、建蔽率、容積率を明記ください。 |
|  | 平面図 | 1／200以上 | 各階のもの（工作物の場合不要） |
|  | 立面図 | 1／100以上 | 東西南北各方位からのもの。軒高、地盤面からの最高高を記入 |
|  | 塀等の構造図 | 1／20 以上 | 塀等の構造を表示 |
| （３）建築物又は工作物の形態又は意匠の変更 | 案内図 | 1／2,500以上 | 方位、道路及び目標となる地物を表示 |
|  | 配置図 | 1／200以上 | 敷地内における建築物又は工作物の位置を表示する図面、敷地境界から壁面までの距離を記入 |
|  | 立面図 | 1／20 以上 | ２面以上。高さ、各表示面積を記入 |
|  | 色見本 |  | 広告物について添付 |

※必要に応じて、その他参考となるべき事項を記入した図書